目录

术语常识	2

RTL	2

GLS	2

UPF	2

SDF	2

VCS	2

Irun	3

等价性验证	3

Verilog在testbench中的实例	3

Module_v	3

Instance_v	4

# 术语常识

## RTL

RTL 即register transfer level， 是接近高级语言的一种较为抽象的描述

## GLS

而芯片在tapeout时需将电路结构映射到硅片上，众所周知，硅片里就是各种门结构（gate-level）的位置信息和连接信息。所以，在tapeout之前，需要将较为抽象的、跟工艺以及process无关的RTL code转化为gate-level数据

Synopsysgoon公司的Design Compiler把RTL文件转换为门级网表

## UPF

UPF， 统一电源格式UPF(Unified Power Format)是新思(Synopsys)公司通用的电源格式，是一组标准的类Tcl 语言的集合，用来描述芯片设计中的低功耗意图（Low-Power Design Intent）

## SDF

其中，SDF（Standard Delay Format）反标是在仿真中使用的一种格式，它描述了各种时序延迟和时序关系，包括时钟频率、时序互锁、延迟等信息。 芯片后仿及SDF反标的主要目的是验证设计在实际布局中的性能和功耗

## VCS

Synopsys公司的编译工具，verdi

VCS是编译型Verilog模拟器，它完全支持OVI标准的Verilog HDL语言、PLI和SDF。 VCS具有目前行业中最高的模拟性能，其出色的内存管理能力足以支持千万门级的ASIC设计，而其模拟精度也完全满足深亚微米ASIC Sign-Off的要求。

## Irun

irun就是cadence verilog/vhdl最新的仿真命令。 最老的是ncvlog/ncvhdl、ncelab、ncsim三步式； ncverilog和irun类似，都可以理解是脚本命令；真实仿真，还是依赖三步式的命令。 虽然原理，依然是三步式；但单命令方式，使用起来更简单。

## 等价性验证

芯片的功能验证还可以使用仿真技术，来将实际行为与预期行为进行对比。 这些方法受到所提供的输入激励完整性的限制。 而另一种方法是在不需要输入激励的情况下，通过算法来验证电路的行为。 这种方法称为等价性检查，是“形式验证”学科的一部分。

# Verilog在testbench中的实例

## Module_v

/home/kw47_verif_nobk1/richard_nxa28190/V_SS_KW47_SOC_TB_1.30/testbench/common_blocks/v_ss_s200_vip/testbench/modules_v/s3_test.sv

module test (

input clk,

input reset_b,

input i,

output o

);

initial begin

`INFO("o be gated off, but it's not, please check!!!");

end

endmodule

## Instance_v

/home/kw47_verif_nobk1/richard_nxa28190/V_SS_KW47_SOC_TB_1.30/testbench/common_blocks/v_ss_s200_vip/testbench/instances_v/s3_test_inst.sv

test test_inst(

.clk (`S3_AXBS_HCLK_PATH),

.reset_b (S3_AXBS_HRESET_PATH),

.i (1),

.o ()

);

## Instance中增加function

ROM 初始化：

/home/imxrt2660_ve3/richard_nax28190/V_SS_RT2660_SOC_TB_1.14/testbench/blocks/soc_tb/testbench/instances_v/s110_rom_init.sv

`ifndef  SOC_POSTLAYOUT_SIMULATION

initial begin

#1

for(int i=0; i<20480; i++)

begin

testbench.top.main_ss_ft_wrap.main_ss.rt2660_cssi_wrapper.main_els_mem.els_rom1.mem.uut.mem_core_array[i] = 'he001_4000+i*4;

testbench.top.main_ss_ft_wrap.main_ss.rt2660_cssi_wrapper.main_els_mem.els_rom2.mem.uut.mem_core_array[i] = 'he002_8000+i*4;

testbench.top.main_ss_ft_wrap.main_ss.rt2660_cssi_wrapper.main_els_mem.els_rom3.mem.uut.mem_core_array[i] = 'he003_c000+i*4;

end

end

`endif

## Force用法

initial

begin: cssi_must_force

`define CSSI_PRNG_INSTANCE `RT2660_CSSI_WRAPPER_SCOPE.main_cssi.cssi_core.prng_wrap.prng

`define CSSI_SEEDGEN_PRNG_INSTANCE `RT2660_CSSI_WRAPPER_SCOPE.main_cssi.cssi_core.sc_seed_gen.seed_gen_prng

end

## ROM使用模型初始化

执行RTL模型中齿初始化文件

defparam testbench.top.pd_main.secsubsys.s3_mem_bistwrap.s3_mem.pmem0.mem.cdeFileInit= "/home/kw47_verif_nobk1/richard_nxa28190/V_SS_KW47_SOC_TB_1.33/testbench/blocks/soc_tb/testbench/forces_v/sram_initial_with_2bit_err_ecc.txt";

## MEM中数据读取到文件中

integer pmem0_mem_file;

integer line_number;

initial begin

#625000;

pmem0_mem_file = $fopen("/home/kw47_verif_nobk1/richard_nxa28190/V_SS_KW47_SOC_TB_1.33/testbench/blocks/soc_tb/testbench/forces_v/pmem0_data_file1.txt", "w");

`INFO("loading s200 pmem1 data to txt ...line");

//if(testbench.top.pd_main.secsubsys.secsubsys_v1.cm0p_busy==1) begin

for(line_number=0;line_number<512;line_number++) begin

$fwrite(pmem0_mem_file, "%h", testbench.top.pd_main.secsubsys.s3_mem_bistwrap.s3_mem.pmem0.mem.Mem[line_number],"\n");

//end

end

$fclose(pmem0_mem_file);

## 终止TB

initial begin

if($test$plusargs("CSSI_S_ROM_CASE")) begin

wait (testbench.cm85_ahb_reporter.ahb_reporter.capi_reporter.end_simulation.triggered);

#10ns

//  $finish();

-> testbench.cssi_ahb_reporter.ahb_reporter.capi_reporter.end_simulation;

end

end

## Sim_arg 用法

sim_arg += +FUSE_HEX_FILE=$(soc_tb)/vectors/sanity/stimulus/arg/simple_fuse.hex

### 判断arg是否存在

if($test$plusargs("FUSE_HEX_FILE"))begin

### 获取arg的值

$value$plusargs("FUSE_HEX_FILE=%s",file_location); // arg的值存储到file_location中

### 判断跟取值一次完成

### 获取arg 数字值